REBELWALLS

KUVATAPETIT JA RULLATAPETIT

Tarkista ennen asennuksen aloittamista, että vuodissa ei ole silmin havaittavia virheitä ja tuote on muutoinkin virheetön.

Jos havaitset virheen, älä aloita tapetointia.

Silmin havaittavista virheistä ei voi reklamoida tapetointityön jälkeen.

Löydät työohjeen myös tapettirullan alkuun painettuna.

Huolehdi, että tapetoitava pinta on siisti, pölytön ja tapetoinnille sopiva.

Vältä vetoa ja sulje mahdolliset ilmastointilaitteet tapetoitavassa tilassa.

Tummissa tapeteissa suositeltavaa on seinän pohjamaalaus tapetin sävyiseksi.

Työvälineiksi tarvitset sakset, kynän, liisteritelan, pensselin, pehmeä sienen/rätin,

lastan/tapettiharjan, vatupassin, linjarin (katon ja lattiarajan leikkaamisen avuksi) sekä tapettiveitsen.

KUVATAPETIT:

Levitä tapetti pöydälle ja leikkaa vuodat leikkausmerkkien kohdalta erilleen toisistaan.

Huomio vuotien numerointi, joka osoittaa järjestyksen seinällä. Vuotanumerot ovat aina vuodan yläreunassa. Aloita tapetointi seinän vasemmasta reunasta.

Merkitse vatupassia tai liitulankaa käyttäen aloituskohtaan linjaviiva, jotta varmistat kuvatapetin suoruuden seinällä.

Levitä tasaisesti paketissa toimitettua non-woven tapettiliisteriä (muista sekoittaa liisteri aina huolellisesti ennen työn aloitusta) seinälle telalla n. 2-3 vuodan leveydelle kerrallaan. Voit käyttää myös pensseliä paikkoihin, joihin telalla on vaikea levittää. Voit myös levittää liisterin tapetin takapinnalle perinteiseen tapaan ilman erillistä vettymisaikaa. Kiinnitä vuota seinälle ja jätä muutama senttimetri työskentelyvaraa yläosaan.  Tarkista, että tapetti on pystysuorassa. Tasoita tapettiharjalla/lastalla keskeltä sivulle suuntautuvin vedoin ja leikkaa vuodan ala-ja yläreunat puhtaiksi. Kiinnitä seuraava vuota puskusaumaan edellisen kanssa. Työn edetessä pyyhi vuodat välittömästi kauttaaltaan, jotta mahdolliset liisteritahrat poistuvat tapetin pinnalta. Käytä pyyhintään kosteaa, pehmeää ja puhdasta sientä/rättiä. Vältä hankaamista.

RULLATAPETIT asennetaan liisteri seinään-menetelmää käyttäen normaalia tapetointitapaa noudattaen. Levitä non-woven tapettiliisteriä seinälle telalla n. 2-3 vuodan leveydelle kerrallaan. Voit käyttää myös pensseliä paikkoihin, joihin telalla on vaikea levittää. Voit myös levittää liisterin tapetin takapinnalle perinteiseen tapaan ilman erillistä vettymisaikaa. Kiinnitä vuota seinälle ja jätä muutama senttimetri työskentelyvaraa yläosaan. Tarkista, että tapetti on pystysuorassa. Tasoita tapettiharjalla/lastalla keskeltä sivulle suuntautuvin vedoin ja leikkaa vuodan ala-ja yläreunat puhtaiksi. Kiinnitä seuraava vuota puskusaumaan edellisen kanssa. Tapetoituasi 3 vuotaa tarkista, että tapettipinta on tasavärinen ja virheetön. Kun tulet nurkkaan, halkaise vuota niin, että se menee nurkan yli n. 2 senttimetriä. Jatka kiinnittämällä vuodan toinen pala limisaumaan edellisen kanssa levittämällä liimaa edellisen vuodan alle jäävään reunaan. Pyyhi mahdolliset liimatahrat heti pois kostealla, pehmeällä, puhtaalla kankaalla/sienellä. Vältä hankaamista.

Reklamaatiot: Jos rullia avattaessa tai työn aikana tapetissa havaitaan virheitä, on työ heti keskeytettävä ja otettava yhteys tapetin myyjään. Mikäli työtä jatketaan ongelmista huolimatta, hyväksytään samalla tuotteen laatu, eikä siitä voi reklamoida. Jos tapettiin tulee kuplia, saumat jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, ei kyseessä ole tapetti virhe vaan em. johtuu virheellisestä kiinnityksestä, kiinnitysaineesta, alustasta/pohjamaalista tai epäsuotuisista työolosuhteista.